Условие № 1. Речник на използваните термини

| Оператор/Притежател на разрешителното | Община Бургас, гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 |
| --- | --- |
| Площадка | землището на с. Полски Извор, община Камено |
| Географски координати на условния геометричен център на площадката | 42°29'27.62" С 27°17'35.54" И |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| РИОСВ-Бургас | Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас |
| БД | Басейнова дирекция Черноморски район |
| Общински власти | Община Камено |
| Заявлението | Заявление за издаване на ново комплексно разрешително на Община Бургас за „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”, представено в ИАОС с писмо вх. № КР-6497/21.11.2025 г. и предоставено на обществен достъп от 09.03.2026 г. до 09.04.2026 г. |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| Наредбата | Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни |
| КР | Комплексно разрешително |
| НДНТ | Най-добри налични техники |
| ЕРИПЗ | Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители |
| СУОС | Системно управление на околната среда |
| ГДОС | Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда) |
| Единица продукт | Един тон депониран отпадък |
| ПВ | Производствени води |
| t/24h | Тона за денонощие |
| t/y | Тона за година |
| Норма за ефективност | Количество ресурс или изпуснат замърсител за t депонирани отпадъци |
| Инфилтрат | Всички течности, просмукващи се през депонираните отпадъци, които се отвеждат или задържат в отпадъчното тяло на депото |
| Вода за производствени нужди | Свежа вода, използвана за производствени нужди |
| Работен хоризонт | Хоризонтът, който текущо се обработва – отпадъкът се разстила, уплътнява и запръстява |
| Първи работен хоризонт | Първоначален слой отпадъци, който се полага върху долния изолиращ екран, без да се извършва пресоване с компактор |
| ИЕО | Индивидуални емисионни ограничения |
| ЛПСОВ | Локлано пречиствателно съоръжение за отпадъчни води |
| В и К | Водоснабдяване и канализация |
| Ден | От 07.00ч. до 19.00ч. |
| Вечер | От 19.00ч. до 23.00ч. |
| Нощ | От 23.00ч. до 07.00ч. |
| dB(A) | Децибели (А скала) |
| CET | Централно европейско време |
| ЗЗВВХВС | Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси |
| РПУО | Регионално предприятие за управление на отпадъците |

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

- „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, изпълняващо дейност по точка 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - „Депа по смисъла на наредбата по чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 т за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за инертни отпадъци” и включващо:

- Клетка № 1 (с прекратена експлоатация)

- Клетка № 2

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

1. Инсталация за сепариране;

- Модул предсепарираща инсталация към инсталация за сепариране;

2. Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка (шредер);

3. Инсталация за балиране;

4. Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци;

5. Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци;

6. Площадка за временно съхранение на опасни отпадъци и рециклируеми отпадъци от населението „Екопарк“;

7. Инсталация за произодство на дървесен мулч/чипс.

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.

Условие 3.2. Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни документи, както и от българското и европейското законодателство.

Условие 3.3. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която са разположени инсталациите по Условие 2., представена на Приложение 8.15. към заявлението.

Условие 3.4. Притежателят на настоящото разрешително може да възлага, въз основа на писмен договор, дейностите по стопанисване на „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, на българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, което да изпълнява условията от настоящото разрешително по експлоатацията, закриването, поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката на депото.

Условие 3.4.1. В двумесечен срок преди извършване на смяна на българското или чуждестранното юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, притежателят на настоящото разрешително да уведоми МОСВ, ИАОС и РИОСВ.

Условие 3.4.2. Българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, трябва да отговаря на изискванията на Глава пета на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 3.4.3. Операторът изпълнява условията за експлоатация в настоящото комплексно разрешително до потвърдено от компетентния орган закриване на „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, съгласно нормативно установения ред.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталациите по Условие 2., без да превишава капацитетите, посочени в Таблица 4.1. и Таблица 4.2.

Таблица 4.1.

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 към ЗООС | Капацитет [t/24h] | Капацитет [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, включващо: - Клетка № 1 (с прекратена експлоатация) - Клетка № 2 | т. 5.4 | 900 | 735 000 617 487 |

Таблица 4.2.

| № | Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС | Капацитет |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка (шредер) | 13 000 t/y |
| 2. | Площадка за временно съхранение на опасни отпадъци и рециклируеми отпадъци от населението – „Екопарк“ | 48 t опасни отпадъци |

Условие 4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да спазва изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци за получения компост от Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка (шредер), включително да извършва анализи за изпитване на компоста с цел спазване на изискванията за качество.

Условие 4.2. Докладване

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на приложимите заключения за НДНТ и отговарящо на следните условия:

Условие 5.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2., произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 5.5.

Условие № 6. Тълкуване

Условие 6.1. Условията от настоящото разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение, следва да се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на разрешителното.

Условие 6.2. Собствени периодични измервания (СПИ) на дебита и състава на газовете, генерирани от депото да се извършват в съответствие с изискванията на Приложение № 3 на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 6.3. Мониторинг на отпадъчните и подземни води да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, Глава шеста от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите.

Условие 6.4. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват, като количеството консумирани вода и енергия за календарната година се раздели на количеството депонирани отпадъци за същата календарна година.

Условие 6.5. Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода и енергия, са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.6. Годишното количество образуван отпадък се определя като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

Условие 6.7. Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.8. „Прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии.

Условие 6.9. „Временно прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях“ са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях за определен период от време.

Условие 6.10. „Пречиствателно съоръжение“ е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

Условие 6.11. „Въвеждане в експлоатация“ е датата на която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.12. „Горен изолиращ екран“ е система за повърхностно запечатване на депото, която отговаря на изискванията на Раздел 4 към Приложение № 2 от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 6.13. „Дата на изграждане на газоотвеждащата система“ е датата на изграждане на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка.

Условие 6.14. „Стопанисване на депото“ е целият набор от дейности по управление на депото, включващи планиране, финансиране, координация и контрол, осъществявани през целия жизнен цикъл на депото, включващ проектиране, изграждане, експлоатация и следексплоатационни грижи на депото за срок не по-малко от 30 години след закриването на депото.

Условие 6.15. Условията за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото разрешително норми. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие“.

Условие 6.16. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за един тон депонирани отпадъци се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие 6.17. „Метод на изпитване” това е посоченият/посочените в комплексното разрешително метод/методи за изпитване.

Условие 6.18. Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана, и писмено уведомява оператора за това.

Условие № 7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото разрешителното да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешителното да информира РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2., съгласно нормативно установения ред.

Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.

Условие 7.6. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.7. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие 7.8. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на Условие 7.1 и Условие 7.4.

### Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Вода

## Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1 На притежателят на настоящото разрешително не се разрешава използването на вода за производствени (технологични) нужди при работата на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие 8.2. Използване на енергия

Условие 8.2.1. Консумираната електроенергия от инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1.

Таблица 8.2.1.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, МWh/t депонирани отпадъци |
| --- | --- |
| „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, включваща: - Клетка № 1 (с прекратена експлоатация) - Клетка № 2 | 0,009 |

Условие 8.2.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на ЛПСОВ и 4 броя помпи за инфилтрат към Клетка № 1 (2 бр.) и Клетка № 2 (2 бр.), най-големи консуматори на електроенергия в инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:

- годишна консумация за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

- стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;

Количеството електроенергия да се отчита чрез измервателно устройство, чието местоположение е отбелязано на Приложение № 2.3 – „Чертеж Обща ситуация (лист 1) ревизия“ към Заявлението.

Изразходваните количества електроенергия за инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да се изчисляват по методика за изчисляване на консумацията на електроенергия, разработена от оператора.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви и прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1., в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията по Условие 8.2.1.1.

### Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

- измерените/изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия от инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС за календарната година;

- резултатите от оценката на съответствието по Условие 8.2.2.2., причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси.

Условие 8.3.4.1.2. Съхранението на химични вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Условие 8.3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява опасните химични вещества в складовете, резервоари и площадки за съхранение, посочени на Приложение 2.3 към заявлението.

Условие 8.3.4.3. При планирана промяна на място за съхранение на опасни химични вещества притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на план на площадката по Условие 8.3.4.2., в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 8.3.5. Документиране

Условие 8.3.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на опасни химични вещества с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.6. Докладване

Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на опасни химични вещества с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

# Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава изграждане и експлоатация на следното пречиствателно съоръжение:

- закрит факел за изгаряне на биогаз

Условие 9.1.1.1. Притежателя на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие от паспортните данни (проектна документация) на пречиствателното съоръжение по Условие 9.1.1.

Условие 9.1.1.2. За пречиствателното съоръжение по Условие 9.1.1. притежателят на настоящото разрешително да изготви документация, с определени:

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение);

- оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри;

- честота на мониторинг на контролираните параметри;

- вида на оборудването за мониторинг/методите за изчисляване на стойностите на контролираните параметри.

Писмената документация по изпълнение на Условие 9.1.1.2. да се съхранява на площадката и да се предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.1.1.3. Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на документация по Условие 9.1.1.2. да я представи в РИОСВ.

Условие 9.1.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за мониторинг на стойностите на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, в съответствие с определените такива по Условие 9.1.1.2.

Условие 9.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, разрешено с Условие 9.1.1., с определените оптимални такива по Условие 9.1.1.2. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.1.3. Документиране и докладване

Условие 9.1.3.1. Резултатите от мониторинга на контролираните параметри по Условие 9.1.1.4. да се документират и съхраняват на площадката.

Условие 9.1.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието по Условие 9.1.2.1., установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.1.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС обобщена информация за установените несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение на площадката, с определените съгласно Условие 9.1.1.2., установените причини за несъответствията и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Условие 9.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изгради система за отвеждане на образуваните газове от тялото на депото (за всяка от клетките), отговаряща на следните изисквания:

Условие 9.2.1.1. Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, притежателят на настоящото разрешително да започне изграждането на вертикални/хоризонтални газоотвеждащи кладенци. Вертикалните/хоризонтални газови кладенци да са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не повече от 100 m един от друг или от границите на клетката.

Условие 9.2.1.2. След запълване с отпадъци на последния работен хоризонт и преди изграждане на глинения запечатващ слой и последващата рекултивация (техническа и биологична), притежателят на настоящото разрешително да изгради хоризонтален газов дренаж, включващ:

- дренажен слой, осигуряващ отвеждането на биогаза до вертикалните газови кладенци;

- събирателни газоотвеждащи тръби;

- контролни шахти в местата на свързване на хоризонталните и вертикалните газоотвеждащи тръби.

Условие 9.2.2. От дата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка от клетките на Регионално предприятие за управление на отпадъците, събираните газове да се отвеждат от тялото на депото за последващо изгаряне във факел към Инсталация за изгаряне на биогаз, посредством система от хоризонтални и вертикални газоотвеждащи тръби.

Условие 9.2.3. От датата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка клетка, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за постоянна проверка на ефективността й, изразяваща се в:

- контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти;

- периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от газовите кладенци, съгласно изискванията на Условие 9.6.1.1.

Условие 9.2.4. Дебитът на газовете на посоченото в Таблица 9.2.5. изпускащо устройство, не трябва да превишава определената в съответната таблица стойност.

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници и изпускащи устройства на емисии в атмосферния въздух, освен описаното в Условия 9.2.5. и обозначено на Приложение № 8.14 към Заявлението.

Условие 9.2.5. Инсталация за изгаряне на биогаз

Таблица 9.2.5.

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Закрит факел за изгаряне на биогаз | - | 5 100 | 12 |

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Условие 9.3.1. От датата на изграждане на газоотвеждащата система към всяка от клетките на „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, всички емисии на вредни вещества да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащо устройство № 1.

Условие 9.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването/предотвратяването им им.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага най-малкото следните мерки за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии на прахообразни вещества от площадката:

- овлажняване с вода на всички участъци от площадката, които са източници на неорганизирани емисии на прах;

- ограничаване разтоварването на прахообразни материали при силен вятър;

- подходящ избор на места за разтоварване на такива материали;

- ограничена височина на депониране.

Условие 9.3.5. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/ 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадка.

Условие 9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да разработи и прилага план за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества от площадката и да го предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.4.3. Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден, притежателят на настоящото разрешително да запръстява дневния работен участък на депото.

Условие 9.4.4. При поява на неприятна миризма и получени оплаквания за миризми, притежателят на настоящето разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите, включително използването на дезодориращи средства, в случай че предвиденото запръстяване не е достатъчно за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

Условие 9.4.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (включително употребата на дезодориращи средства).

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.5.1. Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, генерирани от дейностите на площадката да не водят до нарушаване на действащите норми за качество на въздуха.

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.6.1.1. От датата на започване на изграждането на газовите кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка на Регионалното предприятие за управление на отпадъците, притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове и периодично измерване на дебита на биогаза от газовите кладенци, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1.1.

Таблица 9.6.1.1. Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци

| Показател | Метод на изпитване | Честота на изпитване по време на експлоатация на депото* | Честота на изпитване до 30 години след закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| CH4 | Недесперсионна инфрачервена спектрометрия; Пламъчна йонизация | Месечно | На всеки 6 месеца |
| CO2 | Недесперсионна инфрачервена спектрометрия | Месечно | На всеки 6 месеца |
| O2 | Парамагнетизъм; Електрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |
| H2S | Недесперсионна инфрачервена спектрометрия; Електрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |
| H2 | Електрохимичен принцип | Месечно | На всеки 6 месеца |

*В срок от две години от началото на експлоатация на всяка от клетките на депото

Условие 9.6.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.1.3. В срок от един месец от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да изготви и съгласува с РИОСВ план за мониторинг на емисиите в атмосферата, съобразен с условията на разрешителното по реда на Условие 6.18.

Условие 9.6.2. Документиране и докладване

Условие 9.6.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всеки газов кладенец резултатите от мониторинга по изпълнение на Условие 9.6.1.1., за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.6.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/отстраняване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.2.5. От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверката на ефективността на газоотвеждащата система.

Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по:

- Условие 9.6.2.1. – от датата на започване изграждането на газовите кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатацията на всяка от клетките на Регионално предприятие за управление на отпадъците;

- Условия 9.6.2.2., 9.6.2.3. и 9.6.2.4. – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително;

- Условие 9.6.2.5. – от датата на изграждане на газоотвеждащата система, в съответствие с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък, изчислени съгласно Условие 6.16.

Условие № 10. Емисии в отпадъчни води

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, да се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

Заустването на отпадъчни води, генерирани на територията на производствената площадка в градската канализационната система да се извършва при спазване на условията в договора с дружеството, експлоатиращо канализационната система.

Заплащането на съответните такси за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, съгласно Закона за водите.

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.1.1.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава експлоатация на следните пречиствателни съоръжения за емисии в отпадъчните води:

- 1 брой КМУ за отпадъчни води след съоръжение за измиване на гуми преди включването им към ЛПСОВ;

- 1 брой КМУ за отпадъчни води от работилница при гараж преди включването им към ЛПСОВ;

- 1 брой КМУ за отпадъчни води от автомивка при гараж преди включването им към ЛПСОВ;

- ЛПСОВ включващо: каталитично окисление с цел отделяне на амониев азот и тежки метали, механично пречистване посредством фино филтруване през ротативно сито със светли отвори 0,25 мм, физико-химично пречистване чрез реагентна напорна флотация с разтворен въздух, адсорбция през филтри с активен въглен, биологично пречистване посредством мембранен биореактор, автоматична корекция на рН и измерване на разтворения кислород в биореактора, допълнително пречистване през филтър със зеолит, обратни промивки на филтри с активен въглен, ултрафилтрачионни мембрани и филтър със зеолит, събиране на пречистените води в съществуващ резервоар с обем 85 m3 и последващото им използване за оросяване на отпадъците в депото, събиране на флотат и дънна утайка от флотатора, излишна активна утайка от MBR и води от обратни промивки на филтри с активен въглен, ултрафилтрационни мембрани и филтър със зеолит в два резервоара, система за автоматично управление на пречиствателните процеси,

обозначени на Обща ситуация (Приложения 2.12 и 2.13) от Заявлението за издаване на комплексно разрешително.

Условие 10.1.1.2. За пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1, притежателят на настоящото разрешително да определи:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри;

Условие 10.1.1.2.1. След изготвяне и/или актуализиране на горната документация, същата да се

предостави в РИОСВ.

Условие 10.1.1.3. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателните станции/съоръжения.

Условие 10.1.1.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяка пречиствателна станция/ съоръжение с определените такива в условията на разрешителното и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.1.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на всяка от пречиствателните станции/съоръжения.

Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда инфилтратни води от Клетка 1 и компостиращата инсталация в ретензионен басейн 1 с обем .........., инфилтратни води от Клетка 2, дренажни води от Клетка 1, Клетка 2, технологичните води и битово-фекални отпадъчни води от административната сграда  към ретензионен басейн 2 с обем ....... Тези потоци да се отвеждат пречистване в ЛПСОВ и да се използват единствено за оросяване на клетките на депото. Не се разрешава заустване в канализационна система и/или воден обект на отпадъчните води по настоящото условие.

Условие 10.1.2.2. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система.

Условие 10.1.2.3. По време на експлоатацията на депото притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на съоръженията към дренажната система за инфилтрат, ретензионни басейни за инфилтрат, оросителна система, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.1.3. Условия за собствен мониторинг

Условие 10.1.3.1. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метеорологичните данни съгласно Таблица 10.1.3.1.

Таблица 10.1.3.1.

| Показатели | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- |
| Количество валежи | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| Температура (минимална, максимална, в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |
| Посока и сила на вятъра | ежедневно | - |
| Изпарения | ежедневно | ежедневно, добавено към месечните стойности |
| Атмосферна влага (в 14 ч. CET) | ежедневно | средномесечно |

Забележка: Данните да се събират от най-близката хидрометеорологична станция

Условие 10.1.3.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на инфилтрата, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.3.2. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.3.2. Мониторинг на инфилтрата

Точки на пробовземане:

- ИВ 1 Клетка 2 - Мониторинг на инфилтрат на вход на нов РБ2 с географски координати: N 42º29’34.707377431448549”, Е 27º17’40.509161712485366” след въвеждане в експлоатация на Клетка 2;

- ИВ 2 - Мониторинг на инфилтрат при шахта за инфилтрат от компостиращата инсталация с географски координати: N 42°29'39.44861", Е 27°17'48.99694”,

обозначени в .................... заявлението.

| Показател | Честота на пробовземане по време на експлоатация на депото | Честота на пробовземане след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години | Метод за изпитване на пробите |
| --- | --- | --- | --- |
| Обем на инфилтрата | Ежемесечно | Веднъж на шест месеца | - |
| Арсен | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Мед | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Хром (общ) | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Азот амониев | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне Йонхроматографско определяне |
| Азот нитритен | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне Йонхроматографско определяне |
| Фосфати | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне Йонхроматографско определяне |
| Сулфати | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне Йонхроматографско определяне |
| Никел | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Хлориди | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Йонохроматографско определяне, Титриметрично определяне |
| Флуориди | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне Йонхроматографско определяне |
| Селен | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Олово | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Живак | Съгласно Условие 10.1.3.3. | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Кадмий | Съгласно Условие 10.1.3.3. | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Цинк | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Атомно абсорбционна спектрометрия, Масспектрометрия с индуктивно свързана плазма, Оптично емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма |
| Неразтворени вещества | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Гравиметрично определяне |
| ХПК (бихроматна) | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Спектрофотометрично определяне |
| БПК5 | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Потенциометричо определяне |
| Нефтопродукти | Веднъж на тримесечие | Веднъж на шест месеца | Газова хроматография |

Условие 10.1.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на приоритетни опасни вещества – живак и кадмий по Условие 10.1.4.2.1.1. с честота на пробовземане:

- „Веднъж на три месеца“ за първата година след преустановяване на заустването.

- „Веднъж на три месеца“ за период от три години при установено наличие (дори в една от пробите) на приоритетно опасното вещество в резултатите от едногодишния собствения мониторинг или от контролните проверки за същия период.

- „Веднъж годишно“ при отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от едногодишния собствения мониторинг или от контролните проверки за същия период.

Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води

Условие 10.2.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.2.1.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава експлоатация на следните пречиствателни съоръжения за емисии в отпадъчните води:

- 1 брой КМУ за отпадъчни води от гараж на площадката на Екопарк преди включването им в черпателен резервоар обозначен на Обща ситуация (Приложения 2.12 и 2.13) от Заявлението за издаване на комплексно разрешително.

Условие 10.2.1.2. За пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1, притежателят на настоящото разрешително да определи:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);

- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;

- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри;

Условие 10.2.1.2.1. След изготвяне и/или актуализиране на горната документация, същата да се

предостави в РИОСВ.

Условие 10.2.1.3. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.2.1.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателните станции/съоръжения.

Условие 10.2.1.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяка пречиствателна станция/ съоръжение с определените такива в условията на разрешителното и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.2.1.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на всяка от пречиствателните станции/съоръжения.

Условие 10.2.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда поток от битово-фекални отпадъчни води от административната сграда от резервоара с обем 3, 2 м3 за битово-фекални отпадъчни води към съществуваща шнекова решетка за механично пречистване, след което чрез препомпване водите да се отвеждат в резервоара за инфилтратни и технологични води и да се управляват съгласно Условие 10.1.2.1.

Условие 10.2.2.2. В случай че ЛПСОВ е натоварена с пречистване на голям поток инфилтрат и технологични отпадъчни води, битово-фекалните отпадъчни води от административната сграда съгласно Условие 10.1.2.1. да се отвеждат единствено в битов резервоар с обем 3,2 м³, отбелязан в ............... към заявлението, и да се предават на ВиК дружество съгласно действащ договор за приемане и пречистване на отпадъчни води, при спазване на условията в него. Почистването и извозването на отпадъчните води да се извършват от лицензирана фирма съгласно сключен договор.

Условие 10.2.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да отвежда поток битово-фекални отпадъчни води от Екопарк до водоплътен черпателен резервоар с обем 3 м3 и да се предават на ВиК дружество съгласно действащ договор за приемане и пречистване на отпадъчни води, при спазване на условията в него. Почистването и извозването на отпадъчните води да се извършват от лицензирана фирма съгласно сключен договор.

Условие 10.2.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието и водоплътността на битов резервоар 3,2 м3 и черпателен резервоар с обем 3 м3, включваща проверка на нивото на отпадъчните води в нея, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.3. Повърхностни води

Условие 10.3.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.3.1.1. Притежателят на настоящето разрешително да зауства повърхностни води (от северния клон в който постъпват от охранителните канавки на Клетка 1 и Клетка 2) и  от част от стопанския двор в дере, приток на река Чукарска/Чукарлийска, единствено при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.3.1.1.

Таблица 10.3.1.1. Индивидуални емисионни ограничения за повърхностни атмосферни води зауствани в дере

1. Точка на заустване: ТЗ № 1 в дере, вливащо се р. Чукарска/Чукарлийска, с координати N 42º29’40.99129”; E 27º17’55.75019”, обозначена на Приложение № 2.4 от заявлението;

2. Точка на пробовземане:

- ТП ПВ 1 – Мониторинг повърхностни води в точка с координати: 42°29'10.63961" N; 27°17'26.60033" Е, обозначена на Приложение № 2.4 от заявлението;

- ТП ПВ 3 - Мониторинг повърхностните води в точка с координати: 42°29'36.84988" N; 27°17'40.59997" Е, обозначена на Приложение № 2.4 от заявлението;

- ТП ПВ 5 – Мониторинг повърхностните води в точка с координати: 42°29'40.99129" N; 27°17'55.75019" Е, обозначена на Приложение № 2.4 от заявлението;

- ТП ПВ 6 – Мониторинг повърхностните води в точка с координати: N 42°29'40.12486" N; 27°17'55.33790" Е, обозначена на Приложение № 2.4 от заявлението;

- ТП ПВ 1 Клетка 2 - Мониторинг повърхностните води в точка с координати: 42°29'23.034168565936852" N; 27°17'29.600285717227962" Е, обозначена на Приложение № 2.4 от заявлението;

- ТП ПВ 2 Клетка 2 – Мониторинг повърхностните води в точка с координати: 42°29'35.965625037031714" N; 27°17'40.738698000786826" Е, обозначена на Приложение № 2.4 от заявлението.

3. Име на водоприемника – дере, приток на река Чукарска/Чукарлийска.

| Показател | Индививдуални емисионни ограничения за повърхностни води отпадъчни води |
| --- | --- |
| Активна реакция рН | 6,0 – 8,5 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/l |
| Нефтопродукти | 0,3 mg/l |
| ХПК (бихроматна) | 70 mg/l |
| БПК5 | 15 mg/l |
| Анионактивни детергенти | 1 mg/l |
| Олово | 0,03 mg/l |
| Никел | 0,1 mg/l |
| Азот общ | 17 mg/l |
| Фосфор общ | 2,0 mg/l |
| Хром (шествалентен) | 0,1 mg/l |
| Хром общ | 0,5 mg/l |
| Желязо | 1,0 mg/l |
| Цинк | 1,0 mg/l |
| Мед | 0,5 mg/l |

Условие 10.3.1.1.1. По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на охранителните канавки за отвеждане на повърхностните води.

Условие 10.3.2. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците

Условие 10.3.2.1. Повърхностните води, зауствани в дере, приток на река Чукарска/Чукарлийска, не трябва да влошава  състоянието на водното тяло, определено в действащия ПУРБ.

Условие 10.3.2.2. При залпови изпускания на замърсяващи вещества в дерето, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми Басейнова дирекция и РИОСВ.

### Условие 10.3.3. Условия за собствен мониторинг

### Условие 10.3.3.1. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по - кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва анализ на състава на повърхностните води от депото, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.3.3.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 10.3.3.1.

| Показател | Честота на пробовземане | Честота на мониторинг след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години | Метод за изпитване |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Потенциометрично определяне |
| Неразтворени вещества | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Гравиметрично определяне |
| БПК5 | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Потенциометрично определяне; Титриметрично определяне |
| ХПК (бихроматна) | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне; Титриметрично определяне |
| Нефтопроукти | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Гравиметричен метод/Инфрачервена спектроскопия, Газова хроматография |
| Анионактивни детергенти | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| Олово | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Оптикоемисионен спектрометър с индуктивно свъзана плазма |
| Никел | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Оптикоемисионен спектрометър с индуктивно свъзана плазма |
| Азот общ | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Хемилуминесценция и Спектрофотометрично определяне Йонхроматографско определяне |
| Фосфор общ | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| Хром (шествалентен) | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Спектрофотометрично определяне |
| Хром общ | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Оптикоемисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма и Спектрофотометрично определяне |
| Желязо | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Оптикоемисионен спектрометър с индуктивно свъзана плазма |
| Цинк | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Оптикоемисионен спектрометър с индуктивно свъзана плазма |
| Мед | Един път на тримесечие | Веднъж годишно | Оптикоемисионен спектрометър с индуктивно свъзана плазма |

Условие 10.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, в Таблица 10.3.1.2, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.4. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи в РИОСВ, по реда на Условие 6.15. за съгласуване план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на КР.

Условие 10.5. Документиране и докладване

Условие 10.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от собствения мониторинг на показателите за качеството на отпадъчните води по Условие 10.1.3.2. и Условие 10.3.3.1. от настоящото разрешително. Обобщена информация за резултатите от мониторинга да докладва като част от съответния ГДОС в съответствие с изискванията на Регламент № 2024/1244 г. за докладване на данни за околната среда от промишлени инсталации, за създаване на портал за емисиите от промишлеността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 166/2006 г.

Условие 10.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от анализите на обема и състава на  инфилтрата от депото.

Условие 10.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценка на съответствието на показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в Таблица 10.3.3.1. към Условие 10.3.3.1. от настоящото разрешително. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършените проверки;

- Установени несъответствия;

- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

Условие 10.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС в съответствие с изискванията на Регламент № 2024/1244 г. за докладване на данни за околната среда от промишлени инсталации, за създаване на портал за емисиите от промишлеността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 166/2006 г., резултатите от инструкцията по Условие 10.3.3.2. от настоящото разрешително.

Условие 10.5.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с Условие 6.15. количества емитирани замърсители в отпадъчните води, за един тон отпадък, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 към ЗООС.

Условие 10.5.6. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателните съоръжения.

Условие 10.5.7. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.5.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.5.9. От 1 януари 2027 г. притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Регламент № 2024/1244 г. за докладване на данни за околната среда от промишлени инсталации, за създаване на портал за емисиите от промишлеността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 166/2006 г.

Условие № 11. Управление на отпадъците

###### Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2., да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1.1., Таблица 11.1.2., Таблица 11.1.3., Таблица 11.1.4., Таблица 11.1.5. и Таблица 11.1.6.

Таблица 11.1.1. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за сепариране

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество, [t/y] |
| --- | --- | --- |
| 19 12 01 | Хартия и картон | 7 100 |
| 19 12 02 | Черни метали | 8 500 |
| 19 12 03 | Цветни метали |  |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 6 650 |
| 19 12 05 | Стъкло | 3 650 |
| 19 12 08 | Текстилни материали | 2 900 |
| 19 12 09 | Минерали (напр. пясък, камъни) | 27 200 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 104 000 |

Таблица 11.1.2. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка (шредер)

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество, [t/y] |
| --- | --- | --- |
| 19 05 03 | Нестандартен компост | 2 602 |
| 19 05 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | 500 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 12 500 |

Таблица 11.1.3. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество, [t/y] |
| --- | --- | --- |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 | 5 000 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 55 000 |

Таблица 11.1.4. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество, [t/y] |
| --- | --- | --- |
| 19 12 02 | Черни метали | 2 000 |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 | 19 000 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | 19 000 |

Таблица 11.1.5. Производствени отпадъци, образувани от Локално пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчни води

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество, [t/y] |
| --- | --- | --- |
| 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита | 0,5 |

Таблица 11.1.6. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на дървесен чипс/ мулч

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Количество, [t/y] |
| --- | --- | --- |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (примеси като стъкла, найлон, хартия, камъни, текстил) | 876 |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 | 16 644 |

##### Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

Условие 11.2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката на „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“ следните отпадъци с код и наименование, с цел извършване на дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално изградени депа):

- 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване,

- 02 01 04 - Пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки),

- 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,

- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 02 01 - Утайки от измиване и почистване,

- 02 02 04 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,

- 02 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти,

- 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,

- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 04 01 - Почва от почистване и измиване на захарно цвекло,

- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),

- 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,

- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,

- 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,

- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 03 02 99 – Отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде,

- 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга),

- 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия,

- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон,

- 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране,

- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,

- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,

- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 03 03 10,

- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи,

- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,

- 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром,

- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа),

- 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка,

- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),

- 04 02 10 - Органични материи от природни суровини (напр. мазнини, восъци),

- 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,

- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,

- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,

- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,

- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02,

- 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11,

- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,

- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11,

- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,

- 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,

- 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11,

- 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,

- 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13,

- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,

- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,

- 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали,

- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила,

- 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14,

- 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,

- 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,

- 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11,

- 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13,

- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,

- 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,

- 09 01 10 – Фотоапарати за еднократна употреба без батерии,

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),

- 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,

- 10 10 08 - Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,

- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,

- 10 12 06 - Изхвърлени калъпи,

- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),

- 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 12 09,

- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,

- 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09,

- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,

- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси,

- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14,

- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,

- 15 01 06 – Смесени опаковки,

- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,

- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,

- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,

- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в 16 02 15,

- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 ,

- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,

- 17 03 02 - Асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01,

- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07,

- 17 06 04 - изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03,

- 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, дрехи за еднократна употреба, памперси),

- 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,

- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,

- 19 02 06 - Утайки от физикохимично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05,

- 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,

- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06,

- 19 05 01 - Некомпостирани фракции от битови и сходни с тях отпадъци,

- 19 05 03 - Нестандартен компост,

- 19 06 04 – Остатъци от анаеробно третиране на битови отпадъци,

- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита,

- 19 08 02 - Отпадъци от пясъкоуловители,

- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,

- 19 09 01 - Твърди отпадъци от първична филтрация и от решетки и сита,

- 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода,

- 19 09 03 - Утайки от отстраняване на въглерода,

- 19 09 04 - Отработен активен въглен,

- 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли,

- 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници,

- 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,

- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,

- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни),

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,

- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,

- 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,

- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци (от летище „Бургас“ и пристанища в района),

- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,

- 20 03 04 - Утайки от септични ями,

- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,

в общо количество до 160 000 t/y и до 900 t/24h.

Условие 11.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие 11.2.1., само в случай, че отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, посочени в Раздел ІІІ от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Част І, Раздел 2 на Приложение № 1 към същата наредба.

Условие 11.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в Условие 11.2.1., само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране.

Условие 11.2.3.1. Изискването за извършване на предварително третиране на отпадъците по Условие 11.2.3. не се прилага, когато притежателят на отпадъците представи на оператора на депото доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване количеството или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото.

Условие 11.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор.

Условие 11.2.4.1. Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. или по време на първата доставка, притежателят на настоящото разрешително да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част І на Приложение № 1 към Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число:

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;

- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;

- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Раздел ІІІ на Наредба № 6/27.08.2013г. и Част I на Приложение № 1 към същата наредба и може да бъдат приети на депото;

- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;

- описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо.

Условие 11.2.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. по придружаваща отпадъците документация, която включва:

- данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);

- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 към Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;

- произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;

- описание на основния състав на отпадъците;

- количество на отпадъците.

Условие 11.2.4.3. При приемане на отпадъците по Условие 11.2.1. притежателят на настоящото разрешително да извършва проверка на място, която включва следното:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в Условие 11.2.4.2.;

- визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване:

- на съответствието на отпадъка с представената по Условие 11.2.4.2. документация и;

- че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;

- вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на Условие 11.8.1., когато това се изисква съгласно Наредба № 6/27.08.2013 г.;

- измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;

- отразяване в „Отчетната книга” заведена по реда на Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри;

- писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци;

- незабавно уведомяване на РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос.

Условие 11.2.4.4. За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, приемането се извършва след предоставяне на информацията от основното охарактеризиране по Условие 11.2.4.1. при всяка доставка на отпадъците.

Условие 11.2.4.5. Изискванията за извършване на изпитване по Условие 11.2.4.3. за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците не се прилагат за следните отпадъци с код и наименование, посочени в Условие 11.2.1.:

-	20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,

-	20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,

-	20 03 01 - Смесени битови отпадъци (от летище „Бургас“ и пристанища в района),

-	20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,

-	20 03 04 - Утайки от септични ями,

-	20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,

както и всеки друг отпадък, който не подлежи на изпитване, съгласно Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа.

Условие 11.2.4.5.1. Изискванията за извършване на изпитване по Условие 11.2.4.3. за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците могат да не се прилагат за отпадъци, за които:

- цялата необходима информация за основното охарактеризиране е известна и надлежно обоснована;

- изпитването е практически неприложимо или за които няма подходящи процедури за изпитване и критерии за приемане,

въз основа на писмена констатация и съгласуване от страна на РИОСВ, след представяне на обоснована и документирана информация от притежателя на отпадъците за практическата неприложимост на изпитването или липсата на подходяща процедура за изпитване и критерии за приемане на отпадъците, вкл. причините, поради които се счита, че отпадъците могат да бъдат приети в инсталацията по Условие 2.

Условие 11.2.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 15 01 06 – Смесени опаковки,

- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,

- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,

- 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) и дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - сепариране), в Инсталация за сепариране, в общо количество до 160 000 t/y.

Условие 11.2.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 02 01 03 - Отпадъци от растителни тъкани,

- 02 01 07 - Отпадъци от горското стопанство,

- 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,

- 02 07 01 - Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини,

- 02 07 02 - Отпадъци от алкохолна дестилация,

- 02 07 04 – Материали, негодни за консумация или преработване

- 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори,

- 03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04,

- 03 03 01 - Отпадъчни кори и дървесина,

- 20 01 38 - Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37,

- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,

- 20 03 02 – Отпадъци от пазари,

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им), и дейност по оползотворяване, обозначена с код R 3 (рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация), в Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка (шредер), в общо количество до 13 000 t/y и до 36 t/24h.

Условие 11.2.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки,

- 15 01 02 – Пластмасови опаковки;

- 15 01 04 – Метални опаковки;

- 15 01 05 – Композитни/многослойни опаковки;

- 15 01 06 – Смесени опаковки,

- 15 01 07 – Стъклени опаковки;

- 16 01 17 – Черни метали;

- 16 01 18 – Цветни метали;

- 16 01 19 – Пластмаси;

- 20 01 01 – Хартия и картон;

- 20 01 02 – Стъкло;

- 20 01 10 – Облекла;

- 20 01 11 – Текстилни материали;

- 20 01 39 – Пластмаси;

- 20 01 40 – Метали;

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им), и дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - балиране), в Инсталация за балиране, в общо количество до 7 800 t/y.

Условие 11.2.7.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 17 02 03 – Пластмаса с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им), и дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - балиране), в Инсталация за балиране, в общо количество до 5 000 t/y.

Условие 11.2.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 01 – Бетон;

- 17 01 02 – Тухли;

- 17 01 03 – Керемиди, плочки и керамични изделия;

- 17 01 07 – Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;

- 17 02 01 – Дървесина;

- 17 03 02 – Асфалтови смеси, различни от упоменатите в 17 03 01,

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им), и дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - шредиране), в Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци, в общо количество до 60 000 t/y.

Условие 11.2.9. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 20 03 07 – Обемни отпадъци

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) и дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - шредиране), в Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци, в общо количество до 40 000 t/y.

Условие 11.2.10. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 19 12 07 - Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06;

- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им), и дейност по оползотворяване, обозначена с код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - шредиране), в Инсталация за производство на дървесен мулч/чипс, в общо количество до 17 520 t/y.

Условие 11.2.11. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа;

- 13 01 13* - Други хидравлични масла;

- 13 02 04* - Хлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа;

- 13 02 05* - Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа;

- 13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки;

- 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки;

- 15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки;

- 15 01 02 – Пластмасови опаковки;

- 15 01 04 – Метални опаковки;

- 15 01 05 – Композитни/многослойни опаковки;

- 15 01 06 – Смесени опаковки;

- 15 01 07 – Стъклени опаковки;

- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

- 15 01 11* - Метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане;

- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;

- 16 01 03 – Излезли от употреба гуми;

- 16 01 07* - Маслени филтри;

- 16 01 10* - Експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници);

- 16 01 13* - Спирачни течности;

- 16 01 14* - Антифризни течности, съдържащи опасни вещества;

- 16 01 17 – Черни метали;

- 16 01 18 – Цветни метали;

- 16 01 19 – Пластмаси;

- 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12;

- 16 02 14 – Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13;

- 16 02 15* - Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване;

- 16 02 16 – Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в 16 02 15;

- 16 06 01* – Оловни акумулаторни батерии;

- 16 06 02* - Ni-Cd батерии;

- 16 06 03* - Батерии, съдържащи живак;

- 16 06 04 – Алкални батерии (с изключение на 16 06 03);

- 16 06 05 – Други батерии и акумулатори;

- 16 08 01 - Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07);

- 20 01 01 – Хартия и картон;

- 20 01 02 – Стъкло;

- 20 01 10 – Облекло;

- 20 01 11 – Текстилни материали;

- 20 01 21* – Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;

- 20 01 23* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди;

- 20 01 25 – Хранителни масла и мазнини;

- 20 01 27* – Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества;

- 20 01 28 – Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27

- 20 01 29* – Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества;

- 20 01 32 – Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31;

- 20 01 33* - Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии;

- 20 01 34 – Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33;

- 20 01 35* – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3);

- 20 01 36 – Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35;

- 20 01 38 – Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37;

- 20 01 39 – Пластмаси;

- 20 01 40 – Метали;

- 20 03 07 – Обемни отпадъци;

- 20 03 99 – Битови отпадъци, неупоменати другаде

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им), на Площадка за временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци от населението – „Екопарк“, в общо количество до 10 000 t/y.

Условие 11.2.12. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по Условие 11.2.5., Условие 11.2.6., Условие 11.2.7., Условие 11.2.7.1., Условие 11.2.8., Условие 11.2.9., Условие 11.2.10. и Условие 11.2.11. по предварително уточнен график и направена и приета заявка от притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор.

Условие 11.2.12.1. Преди приемане на отпадъците по Условие 11.2.5., Условие 11.2.6., Условие 11.2.7., Условие 11.2.7.1., Условие 11.2.8., Условие 11.2.9., Условие 11.2.10. и Условие 11.2.11. притежателят на настоящото разрешително да разполага с:

- информация за вида и количеството на отпадъците;

- данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците;

- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците за третирането им в инсталациите по Условие 2. (при необходимост химичен състав на отпадъците).

Условие 11.2.12.2. При приемане на отпадъците по Условие 11.2.5., Условие 11.2.6., Условие 11.2.7., Условие 11.2.7.1., Условие 11.2.8, Условие 11.2.9., Условие 11.2.10. и Условие 11.2.11. притежателят на настоящото разрешително да извършва следните действия:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в Условие 11.2.12.1.;

- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по Условие 11.2.12.1. документация;

- измерване на количеството на приеманите отпадъци;

- отразяване в „Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците

Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с код и наименование:

| Код | Наименование на отпадъка | Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y |
| --- | --- | --- |
| 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 6 |
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 3,5 |
| 13 05 03* | Утайки от маслоуловителни шахти | 5,5 |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включителни маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 1 |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 6 |
| 16 01 07* | Маслени филтри | 1 |
| 16 07 08* | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 1 |
| 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 2 |
| 19 05 03 | Нестандартен компост | 2 602 |
| 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита | 0,5 |
| 19 12 01 | Хартия и картон | 7 100 |
| 19 12 02 | Черни метали (от Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци) | 2 000 |
| 19 12 02 | Черни метали | 8 500 |
| 19 12 03 | Цветни метали |  |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | 6 650 |
| 19 12 05 | Стъкло | 3 650 |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 (от Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци) | 5 000 |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 (от Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци) | 19 000 |
| 19 12 07 | Дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06 (от Инсталация за производство на дървесен мулч/чипс) | 16 644 |
| 19 12 08 | Текстилни материали | 2 900 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (от Инсталация за сепариране) | 2 500 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (от Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци) | 60 000 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (от Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци) | 19 000 |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (от Инсталация за производство на дървесен мулч/чипс) | 876 |
| 20 01 21* | Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,1 |

Условие 11.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на отпадъците (които се образуват и съхраняват на площадката) за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;

- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани от дейността на инсталациите, единствено на площадките, обозначени на Приложение № 2.14. от заявлението за издаване на комплексно разрешително при спазване изискванията на Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Условие 11.3.3.1. При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на приложението по Условие 11.3.3., в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие 11.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани при експлоатация на инсталациите по Условие 2., в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Условие 11.3.5. Предварителното съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Условие 11.3.6. Предварителното съхранение на батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори.

Условие 11.3.7. Предварителното съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да се извършва в съответствие с изискванията на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти.

Условие 11.3.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.9. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката, на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателят на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя „Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- За опасни отпадъци:

- сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- „Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

- Писмени инструкции за действие при аварии, в съответствие с Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т. ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 2024/1157 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 година относно превозите на отпадъци.

Условие 11.5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по Условие 2. приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейности по оползотворяване, обозначени с:

- код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на Площадка № 5, с максимален моментен капацитет 600 тона, обозначена на Приложение № 2.14 от заявлението, на отпадъците, посочени в Условие 11.2.5.,

- код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - сепариране) в Инсталация за сепариране на отпадъците, посочени в Условие 11.2.5., както и всеки един битов отпадък, при чието сепариране могат да се отделят оползотворими компоненти като хартия и картон; пластмаси; метали; стъкло и биоразградима фракция,

както и на следните отпадъци с код и наименование:

- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,

образуван на площадката, в количество до 30 t/y;

- 19 05 99 – Отпадъци, неупоменати другаде (от Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка (шредер)), в количество до 500 t/y;

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (от Инсталация за производство на дървесен мулч/чипс), в количество до 876 t/y,

в общо количество до 160 000 t/y.

Условие 11.5.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейности по оползотворяване, обозначени с:

- код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на Площадка № 40, с максимален моментен капацитет 5000 тона, обозначена на Приложение № 2.14 от заявлението, на отпадъците, посочени в Условие 11.2.6.,

- код R 3 (рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация), в Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка (шредер), на отпадъците, посочени в Условие 11.2.6., и всеки един отпадък, посочен в Условие 11.2.1., чието съдържание на биоразградима фракция е значително, и са пригодни за третиране в Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка (шредер), съгласно Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци,

както и на следните отпадъци с код и наименование:

- 20 02 01 – Биоразградими отпадъци, в количество до 1,5 t/y;

образуван на площадката,

- 19 05 03 – Нестандартен компост, в количество до 2 602 t/y,

образуван от Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка (шредер),

в общо количество до 13 000 t/y и до 36 t/24h и единствено при изпълнение на изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

Условие 11.5.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейности по оползотворяване, обозначени с:

- код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на Площадка № 41, с максимален моментен капацитет 600 тона, обозначена на Приложение № 2.14 от заявлението, на отпадъците, посочени в Условие 11.2.7. и на Площадка №… с максимален моментен капацитет … тона, обозначена на Приложение № 2.14 от заявлението, на отпадъците,  посочени в Условие 11.2.7.1.;

- код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - балиране), в Инсталация за балиране на отпадъците, посочени в Условие 11.2.7. и в Условие 11.2.7.1.,

както и на следните отпадъци с код и наименование:

- 19 12 01 – Хартия и картон;

- 19 12 02 – Черни метали;

- 19 12 03 – Цветни метали;

- 19 12 04 – Пластмаса и каучук;

- 19 12 05 – Стъкло;

- 19 12 08 – Текстилни материали,

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, в количество до 2 500 t/y,

образувани от Инсталация за сепариране, в общо количество до 31 300 t/y.

Общото количество балирани отпадъци е до 44 100 t/y.

Условие 11.5.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на Площадка № 6 и Площадка № 42, с максимални моментни капацитети по 600 тона всяка, обозначени на Приложение № 2.14 от заявлението, на отпадъците, посочени в Условие 11.2.7. и в Условие 11.2.7.1., след тяхното балиране.

Условие 11.5.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейности по оползотворяване, обозначени с:

- код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на Площадка № 43, с максимален моментен капацитет 4200 тона, обозначена на Приложение № 2.14 от заявлението на отпадъците, посочени в Условие 11.2.8.,

- код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - шредиране), в Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци на отпадъците, посочени в Условие 11.2.8., в общо количество до 60 000 t/y.

Условие 11.5.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейности по оползотворяване, обозначени с:

- код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на Площадка № 44, с моментен капацитет 2000 тона, обозначена на Приложение № 2.14 от заявлението на отпадъците, посочени в Условие 11.2.9.,

- код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - шредиране), в Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци на отпадъците, посочени в Условие 11.2.9., в общо количество до 40 000 t/y.

Условие 11.5.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейности по оползотворяване, обозначени с:

- код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на Площадка № 45, с моментен капацитет 6500 тона, обозначена на Приложение № 2.14 от заявлението на отпадъците, посочени в Условие 11.2.10.,

- код R 12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 - шредиране), в Инсталация за производство на дървесен мулч/чипс на отпадъците, посочени в Условие 11.2.10., в общо количество до 17 520 t/y.

Условие 11.5.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 10 (Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда), чрез подравняване на терени, запръстяване на работните участъци от депото, а за отпадъци с кодове 19 05 03 и 19 12 12 и при рекултивацията на „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“ на отпадъци с код и наименование:

  - 19 05 03 – Нестандартен компост, образуван от Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка (шредер),

  - 19 12 09 - Минерали (напр. пясък, камъни), образуван от Инсталация за сепариране,

  - 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, образуван от Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци).

Условие 11.5.9. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 (съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) на обособени места на Площадка за временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци от населението – „Екопарк на следните отпадъци с код и наименование, посочени в Условие 11.2.11.:

| Код | Наименование | Максимално моментно количество (моментен капацитет), тона |
| --- | --- | --- |
| Открита стоманобетонова площадка № 34 |  |  |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 45 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки |  |
| 15 01 04 | Метални опаковки |  |
| 15 01 07 | Стъклени опаковки |  |
| 16 01 17 | Черни метали |  |
| 16 01 18 | Цветни метали |  |
| 16 01 19 | Пластмаси |  |
| 20 01 01 | Хартия и картон |  |
| 20 01 02 | Стъкло |  |
| 20 01 10 | Облекло |  |
| 20 01 11 | Текстилни материали |  |
| 20 01 38 | Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 |  |
| 20 01 39 | Пластмаси |  |
| 20 01 40 | Метали |  |
| 20 03 07 | Обемни отпадъци |  |
| 20 03 99 | Битови отпадъци, неупоменати другаде |  |
| Закрита сграда № 35 |  |  |
| 16 02 14 | Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 45 |
| 16 02 16 | Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в 16 02 15 |  |
| 16 06 04 | Алкални батерии (с изключение на 16 06 03) |  |
| 16 06 05 | Други батерии и акумулатори |  |
| 16 08 01 | Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) |  |
| 20 01 25 | Хранителни масла и мазнини |  |
| 20 01 28 | Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27 |  |
| 20 01 32 | Лекарствени продукти, различни от упоменатите в 20 01 31 |  |
| 20 01 34 | Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 20 01 33 |  |
| 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 |  |
| 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 48 |
| 13 01 13* | Други хидравлични масла |  |
| 13 02 04* | Хлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа |  |
| 13 02 05* | Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа |  |
| 13 02 06* | Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки |  |
| 13 02 08* | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки |  |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества |  |
| 15 01 11* | Метални опаковки, съдържащи опасна твърда порьозна маса (например азбест), включително празни контейнери за флуиди под налягане |  |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества |  |
| 16 01 07* | Маслени филтри |  |
| 16 01 10* | Експлозивни компоненти (например предпазни въздушни възглавници) |  |
| 16 01 13* | Спирачни течности |  |
| 16 01 14* | Антифризни течности, съдържащи опасни вещества |  |
| 16 02 13* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 |  |
| 16 02 15* | Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване |  |
| 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии |  |
| 16 06 02* | Ni-Cd батерии |  |
| 16 06 03* | Батерии, съдържащи живак |  |
| 20 01 21* | Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак |  |
| 20 01 23* | Излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди |  |
| 20 01 27* | Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества |  |
| 20 01 29* | Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества |  |
| 20 01 33* | Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии |  |
| 20 01 35* | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (3) |  |
|  | Площадка № 36 |  |
| 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 300 |

Условие 11.5.9.1. Съоръженията за извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 13 по Условие 11.5.9. трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта. Съхранението на отпадъците да се извършва съобразно изискванията на Глава пета от Наредба № Н-4 от 02.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци и специализираните наредби по управление на отпадъците.

Условие 11.5.9.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадъците по Условие 11.5.9. за срок не по-дълъг от три години и без да превишава максималните моментни капацитети, на която и да е площадка, посочени в условието. Съхраняването на отпадъците, посочени в горецитираното условие, да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 2024/1157 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 година относно превозите на отпадъци.

Условие 11.6.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа), в Клетка № 2 на „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“ на отпадъците, посочени в Условие 11.2.1., както и на следните отпадъци с код и наименование:

- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде, образуван от Инсталация за аеробно компостиране, включваща мобилна мелачка (шредер);

- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита, образуван от Локално пречиствателно съоръжение за пречистване на отпадъчни води;

- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, образуван от Инсталация за раздробяване на едрогабаритни отпадъци;

- 19 12 12 Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, образуван от Инсталация за сепариране,

в общо количество до 160 000 t/y и 900 t/24h.

Условие 11.6.3. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава да извършва дейност по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално изградени депа) в Клетка № 2 на „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, на:

- течни отпадъци;

- отпадъци, определени с Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците като експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими;

- болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност, които с Наредба № 2/23.07.2014 г. за класификация на отпадъците са класифицирани като инфекциозни;

- излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с външен диаметър над 1400 мм, в т.ч.:

цели гуми - без тези, които се влагат като материал в строителството на депа;

нарязани гуми;

- отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на депа съгласно приложение № 1 към Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;

- неидентифицирани и нови химични вещества, възникнали в резултат на научноизследователска, развойна и учебна дейност, ефектът от които върху човека и околната среда е неизвестен;

- разделно събрани битови отпадъци и биоотпадъци с цел подготвянето им за повторна употреба и рециклиране, с изключение на отпадъците от последващите действия по третирането на разделно събраните отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархията при управление на отпадъците;

- от 01.01.2030 г. - всички битови отпадъци, годни за рециклиране или друго оползотворяване, с изключение на отпадъци, за които депонирането дава най-благоприятни за околната среда резултати в съответствие с йерархията при управление на отпадъците.

Условие 11.6.4. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира Клетка № 2 на „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, при спазване изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.6.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци в Клетка № 2 на „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително.

Условие 11.6.4.2. В срок до 4 (четири) месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да актуализира Плана за експлоатация на „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, съобразно условията в настоящото разрешително и изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Актуализираният План за експлоатация да се представи в РИОСВ.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образувани отпадъци.

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията да се документира и съхранява от оператора и да се предоставя на компетентният орган при поискване.

Условие 11.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на тялото на Клетка № 1 и Клетка 2 на „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, (топография на депото) съгласно Таблица 11.7.4:

Таблица 11.7.4

| № | Показатели | По време на експлоатация на депото | След закриване на депото |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Структура и състав на отпадъчното тяло (*) | Ежегодно | - |
| 2. | Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото | Ежегодно | Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения |

Забележка: (*) - Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

Условие 11.8.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да депонира и/или предава за депониране отпадъците образувани от дейността на инсталациите по Условие 2., единствено след извършване на основно охарактеризиране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2. Анализите на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.1.1. да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие със ЗУО.

Условие 11.8.3. Притежателят на настоящото разрешително най–малко веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията по Условие 2., в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.3.1. Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците по Условие 11.8.1.1. и Условие 11.8.3. да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.3.2. Взетите проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по Условие 11.8.1. и Условие 11.8.3.1., да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява протоколите с резултатите от основното охарактеризиране и от изпитването за установяване на съответствието в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване.

Условие 11.9.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява специализираната работна карта по чл. 39, ал. 3 от Наредба № 6/27.2013 г., указваща местоположението на депонираните азбестови отпадъци в депото по Условие 11.6.2.1. в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС видовете и количествата на всички приемани и депонирани на площадката отпадъци.

Условие 11.9.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани, съгласно Условие 11.7. количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС количествата депонирани отпадъци като годишно количество.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС количествата отпадъци, приемани и подлагани на всяка от разрешените дейности за оползотворяване: R 3, R 10, R 12 и R 13 и обезвреждане: D 5, по инсталации/съоръжения, в които е разрешена съответната дейност.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.4. и да представя като част от ГДОС данни от мониторинга на състоянието на тялото на Клетка № 1 и Клетка № 2 на „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, определен в Условие 11.7.4.

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщена информация по изпълнението на условията на КР към управлението на отпадъците.

Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 година за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на площадката, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на площадката:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник точки, в урбанизираните територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, собствени периодични измервания на:

- общата звукова мощност на площадката;

- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;

- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1.

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в местата на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;

- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда;

- установени несъответствия с поставените в разрешителното гранични стойности на еквивалентните нива на шума, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.1.2 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

Условие 13.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Условие 13.1.4. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.1.5. При изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с почвите и подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води, на притежателят на настоящото разрешително не се разрешава използването на материали, съдържащи приоритетни вещества.

Условие 13.2. Условия за мониторинг на почвата

Условие 13.2.1. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи по реда на Условие 6.18., за съгласуване план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на настоящото разрешително.

Условие 13.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка по показателите, посочени в Таблица 13.2.2, в постоянни мониторингови пунктове. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.2.2. Мониторинг на почви

| Показател | Честота |
| --- | --- |
| pН | Веднъж на десет години |
| Арсен | Веднъж на десет години |
| Хром | Веднъж на десет години |
| Кадмий | Веднъж на десет години |
| Цинк | Веднъж на десет години |
| Желязo | Веднъж на десет години |
| Мед | Веднъж на десет години |
| Олово | Веднъж на десет години |
| Никел | Веднъж на десет години |
| Живак | Веднъж на десет години |
| Нефтопродукти | Веднъж на десет години |

Условие 13.3. Условия за мониторинг на подземни води

Условие 13.3.1. В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи по реда на Условие 6.18., за съгласуване план за мониторинг на подземните води, съобразен с условията на настоящото разрешително.

Условие 13.3.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в Таблица 13.3.2 на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.3.2. Мониторинг на подземни води

| № по ред | Показател | Честота по време на експлоатация на депото | Честота след закриване на депото, за срок не по – кратък от 30 години |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водно ниво | На всеки шест месеца |  |
| 1. | Електропроводимост | Веднъж на пет години |  |
| 2. | Обща твърдост | Веднъж на пет години |  |
| 3. | Перманганатна окисляемост | Веднъж на пет години |  |
| 4. | Активна реакция | Веднъж на пет години |  |
| 5. | Амониев йон | Веднъж на пет години |  |
| 6. | Нитрати | Веднъж на пет години |  |
| 7. | Нитрити | Веднъж на пет години |  |
| 8. | Сулфати | Веднъж на пет години |  |
| 9. | Хлориди | Веднъж на пет години |  |
| 10. | Фосфати | Веднъж на пет години |  |
| 11. | Флуориди | Веднъж на пет години |  |
| 12. | Живак | Веднъж на пет години |  |
| 13. | Кадмий | Веднъж на пет години |  |
| 14. | Мед | Веднъж на пет години |  |
| 15. | Никел | Веднъж на пет години |  |
| 16. | Олово | Веднъж на пет години |  |
| 17. | Селен | Веднъж на пет години |  |
| 18. | Хром | Веднъж на пет години |  |
| 19. | Алуминий | Веднъж на пет години |  |
| 20. | Желязо | Веднъж на пет години |  |
| 21. | Калций | Веднъж на пет години |  |
| 22. | Магнезий | Веднъж на пет години |  |
| 23. | Манган | Веднъж на пет години |  |
| 24. | Цинк | Веднъж на пет години |  |
| 25. | Натрий | Веднъж на пет години |  |
| 26. | Бор | Веднъж на пет години |  |
| 27. | Антимон | Веднъж на пет години |  |
| 28. | Арсен | Веднъж на пет години |  |
| 29. | Цианиди | Веднъж на пет години |  |

Условие 13.4. Документиране и докладване

Условие 13.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по Условие 13.1.1. и Условие 13.1.2 и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви и подземни води, по Условие 13.2.2 и Условие 13.3.2, и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите и подземните води като част от ГДОС.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да предприема мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;

- време и място на възникване;

- последствия върху здравето на населението и околната среда;

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- непланирана емисия;

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

- Пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;

- Спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на експлоатацията на депото.

Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на експлоатацията на депото.

Условие 15.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по Условие 15.2., включващи продължителност на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС.

Условие 15.2.2. Документацията по Условие 15.2.1. да се съхранява на площадката и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми РИОСВ.

Условие 16.2. В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Планът е необходимо да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда материали/вещества;

- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;

- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване.

Условие 16.2.1. Планът за закриване на депото по Условие 16.2. да бъде съобразен с изискванията на Наредба № 6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Планът по закриване на депото да включва дейности по:

- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците, ангажирани с демонтажа;

- повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия.

- поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката – „Регионално депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик“, в т. ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото, съгласно Таблица 9.6.1.1 към Условие 9.6.1.1., Таблица 10.1.3.1. към Условие 10.1.3.1. и Таблица 10.3.5.2. към Условие 10.3.5.2., Таблица 11.7.4. към Условие 11.7.4., Таблица 13.8.1. към Условие 13.8.1. от настоящото разрешително.

Условие 16.2.2. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или на части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, притежателят на настоящото разрешително да предприеме необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по Условие 16.2.

Условие 16.3. В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/ материали, контролирани от националното законодателство;

- почистване на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхраняване на отпадъци, обваловки и басейни;

- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;

- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. като част от ГДОС.

Условие 16.5. В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 към ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталацията през целия период на експлоатация;

- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладът за базово състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и подземните води;

- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото й предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представлява такъв риск;

- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото й предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване.

изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното й бъдещо предназначение.

##### Приложение № 1. Списък с документи

##### Заявление за издаване на ново комплексно разрешително на Община Бургас за „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, площадка землище с. Полски Извор, Община Камено;

##### Приложения към заявление за издаване на ново комплексно разрешително Община Бургас за „Регионално предприятие за управление на отпадъците, обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“, площадка землище с. Полски Извор, Община Камено.